Test reports

SAMPLE FEEDBACK FORM

樣品名稱 SAMPLE:  CY-709 （UTP-USB 50M）

數量: _1_PCS/__ITEM(S)  樣品負責人ARRANGED BY: __ __

樣品具體描述SAMPLE DESCRIPTION

主體顏色	SAMPLE COLOR: _黑_   主控芯片CHIPSET: UIC4102CP

配件ACCESSORIES: 无

- 包裝 PACKAGING:             PCIDV □    OEM □     OTHERS:_无

商標LOGO ON SAMPLE SUPPLY:     YES  □  (PCIDV □  OEM □)         NO:

電源POWER:  INPUT:   OUTPUT:  認證CERTIFICATE: __

REMARKS: ______ 无电源

產品外觀HOUSING      好NICE    接受ACCEPTARBLE  √□   不可接受NOT ACCPTABLE□

產品包裝PACKAGING    好NICE □   接受ACCEPTARBLE    不可接受NOT ACCPTABLE □

測試TEST REPORT

測試界面TESTING PLATFORM:  _     測試時間TIME CONSUMPTION :   2009-2-25  
測試工具 SUBSIDIARY:电脑/可移动存贮/打印机/数码相机/ATTO DISK     速度SPEED:    见表单                 
兼容性COMPATIBLE :     好GOOD√   差POOR□

其他意見COMMENTS:

所附軟件使用ATTACHED SOFTWARE USING:  方便CONVENIENT□  不方便INCONVENIENT

未提供附带软件或驱动　□√

總結SUMMARY

樣品SAMPLE:

- 接受ACCEPTABLE   □ √

- 不接受DO NOT ACCPET

其他任何意見ANY OTHER COMMENTS:

备注REMARKS:蓝色字体部分为测试人员所填写.

请连接主板USB接口,,为保证更好的传输距离,请尽量使用超五类全铜芯线.

60米下可用鼠标,U盘,2.5英寸外接电源硬盘,打印机/数码相机等设备连接使用正常,视频传输相对滞后.

从表格可以看出,60米以下传输性能稳定,对外设支持良好

Test Environment：

Host Configuration

| Hardware |  |  | software |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | INTEL Pentium D 925 3Ghz |  | System | Windows Xp SP3-pro |
| RAM | Kingston DDRII 800 2GB |  | Test soft | Atto disk benchmark |
| Hard | Maxtor STM3160215AS SATA-160GB |  |  |  |
| Motherboard | ASUS P5ld2-x/1333 945 |  |  |  |
| Graphics | ATI Radeon X1650 series |  |  |  |

| Testing Project | Test Speed |  | Memory card capacity | Speed units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Write | Read |  | MB/S |
| 10m | 0.86 | 0.99 | 2GB |  |
| 25m | 0.86 | 0.99 | 1GB |  |
| 35m | 0.99 | 0.99 | 120GB |  |
| 45m | 0.99 | 0.99 | 120GB |  |
| 50m | 0.88 | 0.99 | 2GB |  |
| 60m | 0.99 | 0.99 | 120GB |  |
| 70m | 不可用 |  |  |  |

10m距离U盘测速                            25mU盘测速

35m2.5英寸硬盘                               45m2.5英寸硬盘

50mU盘测速                                   60m2.5英寸硬盘

工程:  2505       研发:         业务 :            制表人: 
                                                                       2009-2-25